电子海图竞价技术指标文件

尺寸：24英寸宽屏彩色LCD

分辨率：1920×1080（Full HD）

亮度：300 cd/m²（典型值）

可视距离：0.952m（标称）

显示模式：HU(RM)/NU(TM/RM)/CU(TM/RM)/RU(RM)

海图支持

矢量：IMO/IHO S-57/S-63 ENC、C-MAP

光栅：BA ARCS

可选：CM-93/3（需Jeppesen e‑token）

接口与通信

串口：4×RS‑232/422（IEC 61162‑1/2）

网口：2×LAN

电源

交流：115/230 VAC

直流：12–24 VDC

导航功能

定位：GPS/北斗/GLONASS、推算航迹、卡尔曼滤波

目标跟踪：AIS目标、CPA/TCPA、距离/方位/航速/航向

航线：恒向线/大圆航线、偏航报警、浅水区报警、航路监控

报警：海图报警、到达点报警、水深报警等

认证与标准

符合：IEC 61174 Ed.4、IEC 60945 Ed.4、IEC 62923‑1/2

满足：IMO ECDIS性能标准

竞价价格含税。包括安装调试和人员培训，设备具备CCS证书。科学三号海图机柜为非标准机柜，需改造安装。